手提式色差分析儀規格

數量：壹台

規格與性能：

（一）機體

- 攜帶型，重量≦800公克。

- 光學系統：45/0分光式。

- 測試口直徑：≦5mm。

- 受光器：矽光二極體。

- 光源：多色LED光源。

- 照明光源條件：至少包含A；C；D50；D55；D65；D75；F2；F6；F7；F8；F10；F11；UL30。

- 測定波長範圍：400nm~700nm。

- 波長區間：≦20nm。

- 測定方式：在兩種光源下可單次及多次平均測定。

- 測定時間：≦0.5秒。

- 視角條件：2°及10°。

- 重複性標準偏差：ΔE*≦0.02，以白板重覆測定10次之平均偏差度。

- 儀器重複性誤差：ΔE*≦0.2。

- 測定項目：至少包含XYZ；L*a*b*；L*C*h*等項目。

- 圖表表示功能：連接電腦時可顯示偏色判定圖，L*a*b*色度座標可在Excel中編輯。

- 可儲存樣品資料數：≧500。

- 操控語言：至少包含英文及日文功能。

- 電源：交直流兩用。

（二）附屬配件：標準校正板（白板和黑板）、色彩管理軟體、界面連接線、AC轉換器、樣品範圍測量器、電池、中英文使用或操作說明書、攜行盒等。

（三）保固期限：全機體至少保固二年。

（四）總價款：包含稅金、運輸、安裝及操作訓練費用。