## 蒸氣土壤消毒機規格書

ㄧ、本體規格

1、型       式 ：小型貫流式

水壓試驗壓力：16  KG/cm2 (含)以上

最高使用壓力：10  KG/cm2(含)以上

傳 熱 面 積 ：7.7  m2(含)以上

換 算 蒸發量：400 KG/H

上 下 端 板 ：SS400  厚度：6 M/M(含)以上

管       板 ：SS400  厚度：12 M/M(含)以上

水 管 材 質 ：STPG370  SCH40

2、外殼

材質：烤漆板：0.6 M/M(含)以上

塗裝：藍色

3、煙囪連接口

材質：SS400  厚度：3.2 M/M(含)以上

二、附屬裝置規格

1、燃燒器裝置規格

（1）燃燒器

型      式 ：油壓噴霧型 分離式

點 火 方 式：高壓電火花低燃燒量點火

控 制 方 式：HI-LOW-OFF

火燄檢出方式：Cds

使 用 燃 料 ：柴油

燃 料 消耗量：28.4 L/H

（2）高壓噴燃泵

製造廠商：日本

吐出壓力：10 - 25 KG/ cm2

馬    力：0.4 KW

（3）送風機

型式：馬達直結透平型

轉速：3350 R.P.M.

馬力：0.75 KW

2、給水裝置關係

（1）給水泵浦

型    式：馬達直結式

使用壓力：8  KG/cm2

平均流量：28  L/m

馬    力：1.1  KW

（2）給水控制裝置

型    式：電極式 BS-1×3+61F-G1

製造廠商：日本

（3）過熱防止裝置

型    式：ON-OFF 0~200℃

製造廠商：西德

3、壓力裝置關係

蒸氣壓力開關 2只

最高使用壓力：10 KG/ cm2

製 造 廠 商 ：日本

4、附屬閥類

（1）主蒸氣閥

型    式：球型閥×25A

材    質：FCMB

製造廠商：日本

（2）安全閥

型    式：低揚程

設定壓力：10 KG/ cm2

材    質：FC

製造廠商：日本

（3）水位計

型    式：平板型反射式

耐    壓：16 KG/ cm2

製造廠商：日本

（4）蒸氣壓力計

型    式：巴登管型

外    徑：100 M/Mφ

範    圍：0 至 20 KG/ cm2

製造廠商：日本

三、全自動軟水裝置

1、全自動藥注機

製造廠商：美國

馬    力：0.04 KW(含)以上

2、加壓機

出入口徑：3/4”

馬    力：0.18 KW(含)以上

3、煙囪

材質：SUS304

長度：1M(含)以上

4、油桶

材質：SUS304

容量：120 L(含)以上

5、軟水桶

材質：SUS304

容量：120 L(含)以上

6、變相器

型    式：電容式

電力輸出：單相電變三相電

馬    力：10HP(含)以上

7、輸油泵浦

型    式：馬達直結式

出入口徑：1”

馬    力：1/2HP

四、地面消毒配件

1、高密度織帶型捲式消毒帶

規格：2-1/2”×30M（單側附快速接頭）

性能：耐蒸汽高溫，管線前後端溫度均勻度高

2、織帶型捲式蒸汽導管

規格：2-1/2”×15M（兩端附快速接頭）

性能：耐蒸汽高溫，表面散熱低

3、橡膠覆布

規格：1.2t×5’×25’

性能：耐蒸汽高溫，表面散熱低

4、蒸氣分配器

規格：一進二出附快速接頭

功能：從消毒機連接蒸汽導管經蒸氣分配器再連接消毒帶

5、田間或設施消毒施用方式示範與訓練

五、試車及售後服務項目

1、施予本場操作人員4小時(含)以上之教育訓練。

2、保固1年(含)以上。