行政院農業委員會高雄區農業改良場

「農用搬運車」採購案規格書

- 採購數量：2臺。

- 履約期限：廠商應於決標日起60天內將採購標的送達指定之場所(本場及澎湖分場各1臺農用搬運車)完成交貨並實施實際操作教育訓練及簡易保養程序。

- 履約地點:1臺送達本場(屏東縣長治鄉德和村德和路2-6號)，1臺送達本場澎湖分場(澎湖縣馬公市安宅里150號)。

- 採購規格：

- 搬運車大小：

- 車體尺寸：長370㎝或以上、寬150㎝或以上、高140㎝或以上。

- 車斗尺寸：長240㎝或以上、寬150㎝或以上

- 輪胎尺寸:前輪2輪600-12x6 、後輪4輪600-12x6。

- 裝置前方照明燈2顆、後視鏡左右各一個、後方煞車燈2顆及方向燈左右各一個。

(二)引擎：

1.引擎規格：柴油引擎19馬力以上(含19馬力)。交貨時本場得拆檢引擎，且廠商應無償配合拆驗及拆驗後完成組裝工作。

2.起動方式：電動起動馬達。

3.驅動方式：四輪傳動，前進6檔、後退2檔。時速可達20公里/小時或以上（±10%）。爬坡能力15度以上。(後退倒車時，須有警示音響)。

(三)性能:

1. 最大載重量：至少1,000公斤(平地)、至少500公斤(坡地)。

2. 煞車方式：四輪雙迴路油壓煞車及手煞車。

3. 貨台底板：錏板2.0mm以上。

4. 避震方式：前後彈簧鋼板及油壓避震器。

5. 離合器：乾式雙板。

6. 加裝油壓傾卸裝置（油壓幫浦應為全新品）。

7. 加裝升降尾門:高70~80cm、寬150㎝或以上，且需有安全裝置。

8. 空車靜態時，側面翻覆角應達35度以上。

- 備註：

(一)投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得逕將本採購規格書直接作為投標規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

(二)需安排人力陪同辦理驗收程序，必要時需配合拆解引擎外殼檢視內部及安裝回復，其所需人力、機具、費用皆由得標廠商提供。

(三)自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。保固期間內引擎、起動馬達、變速箱及油壓傾斜貨台之油壓幫浦，故障應免費全新更換且不得收取工資等服務費用。得標廠商日後遇叫修情形，須於48小時內到修。

(四)附農地搬運車基本維修工具及保養維修手冊。

(五)得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練及保養程序，時間至少1小時。

(六)得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2015年9月以後非大陸地區之全新品(含引擎及變速箱、油壓傾斜貨台之油壓幫浦等），若為國外產品須檢附海關進口證明(含海關關防)以供驗收。

(七)確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

(八)相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。