採購氣象設備項目及規格

一、溫濕度感應器（含自然通風筒）

- 測 定 範 圍： -50〜+50℃

0〜100% 相對溼度

- 精       度： 濕度±2%

溫度±0.3℃

- 時 間 常 數： 10秒內

- 信 號 輸 出： 0-1 vdc

- 溫 度 元 件： 白金電阻式溫度感應器

二、氣壓感應器 (含防風罩)

- 測 定 範 圍： 500〜1100 h Pa 之間可任意設定，如：950～1100 h Pa

- 信 號 輸 出： 0-5 VDC 或 0-2.5 VDC

- 數 位 輸 出： RS232

- 操 作 環 境： -50〜+60℃

- 精       度： ±0.3 h Pa

- 外       箱： 防水型玻璃纖維強化塑膠

( 附防風罩以防止因風速而產生的誤差)

三、資料記錄器

- 類比解析度: 13-bit

- 類比輸入頻道: 3組差動或6組單端

範圍: ±2.5mV, ±7.5mV, ±25mV, ±250mV, ±2500mV, ±5000mV

精度: ±0.06% of reading + offset, 0° ～ 40℃

±0.12% of reading + offset, -25° ～ 50℃

- 脈衝輸入頻道: 2個 24-bit, 可選擇接點開關, 高頻脈衝或低位準AC信號

- 激發輸出頻道: 2個

- 數位I / O頻道: 4個 或 2組 Tx, Rx COM port

- 取樣頻率： 10 ms ～ 30 min. @10 ms 增加

- 記憶容量：4MB (含) 以上

- 時間精度： ±3分鐘/年

- 工作電壓： 9.6 ～ 16Vdc

- 操作溫度：-25℃ ～ 50℃

- 輸入頻道具氣體放電管保護

- 具有程式狀態LED

- 具有程式控制Switched 12V埠

- 具 SDI-12界面

- 符合CE 認證

- 具內藏鋰電池以保護資料及執行程式

- 內建RS-232埠(傳輸速率: 300-115200 bps)及具有CS I/O埠作為其他連線使用

- 可作平均, 移動平均, 最大/最小及其發生時間, 取樣, 累計, 標準偏差及各種氣象資料運算等功能

- 可現場連線設定參數與日期時間, 下載程式檔至資料處理器、從資料處理器抓取資料儲存於電腦, 即時監看資料

- 具有將來擴充使用有線電話,2.4GHz/UHF/無線通訊, GSM/GPRS/ADSL通訊,, 衛星等連線功能

- 支援 PakBus, Modbus, DNP3通訊協定

四、充電模組/耐候型防潮箱/儀器架組

- 電 池 規 格： 12V7AH

- 可接市電充電

- 可接太陽能板充電

- 包含穩定電壓的避雷管、突波吸收器與瞬變吸收二極管。

- 12”×14”耐候型防潮箱

- 移動式腳架組(含固定用鋼索)