101年果實蠅誘殺器規格表：
一、「開放式誘殺器」包含上蓋及藥劑承載裝置，共二元件。
1、 上蓋：顏色為黃色、半圓型防水上蓋，高度9公分，直徑不得小於19公分(圖1)。
2、 藥劑承載裝置(圖1)，承載槽深度5公分，直徑4.3~4.5公分，需可順利承載50ml玻璃瓶(瓶高7公分，瓶身直徑4公分)。
3、 黃色上蓋與藥劑承載裝置需能連結穩固，並可輕易拆開。連接組合後如（圖2）。
4、 全部元件製置材質需為PP材質。
二、「長效型誘殺器」包含上蓋、藥劑承載裝置及果實蠅蟲體承載裝置，共三元件。
1、 上蓋：顏色為黃色、半圓型防水上蓋，高度9公分，內部直徑19公分(圖3)。
2、 藥劑承載裝置(圖3)，承載槽深度5公分，直徑4.3~4.5公分，需可順利承載50ml玻璃瓶(瓶高7公分，瓶身直徑4公分)。
3、 果實蠅蟲體承載裝置(圖3)：高度14公分，連結黃色上蓋之位置的內徑為18.5公分，底部內徑11.5公分。

4、 果實蠅蟲體承載裝置(圖3)之上端需具有1x1 cm2之藥劑釋放孔。

5、 上蓋、藥劑承載裝置及果實蠅蟲體承載裝置需能連結穩固，並可輕易拆開。連接組合後（如圖4）。

6、 全部元件製置材質需為PP材質。




















































































