高雄區農業改良場氣象資料蒐集器2組規格

一、資料蒐集系統2套

- 類比輸入：20組(含)以上單端；8組差動(含以上)

- 四段式解析度範圍： ±2mV，±20mV，±200mV，±2000mV(或更大範圍)；解析度：0.25uV (含)以下

- 脈衝輸入：4組(含)以上，24-bit，接點信號或低位準AC信號

- 數位控制輸出：6組(含)以上

- 觸發電壓輸出：0 - 3.8 VDC(含或更大範圍)，可程式化設定範圍

- 資料輸出時間間隔：可從1分鐘至20小時(含或更大範圍)之範圍設定

- 時鐘精準度：±1分鐘/年(含)以下

- 工作電壓：8 - 15 VDC(含或更大範圍)

- 系統耗電：2 mA (含)以下

- 資料輸出格式：西元年，月，日，時，分， 無太陽日轉換月日之問題

- AC/DC 兩用式電源模組：

  - 內含避雷管及突波吸收器

  - 電池容量7安培小時

  - 12VDC可充電式電池，無電源處可外接太陽能板

- 外接式通信傳輸介面：可外接RS232/RS485 轉換器或網路IP控制器或撥接式數據機或GSM無線式數據機與中心站PC作遠端距離之資料傳輸

- 防潮箱附側扣及鎖：箱體含10孔(含)以上纜線固定頭，箱體可以U型環固定於腳架或塔上

二、視窗版資料蒐集記錄器支援軟體 2 套

- 具監測即時測值

- 具撥接數據機或其它有線或無線傳輸裝置之連線功能

- 具程式編輯及修改功能

- 具自動連線撥接,等間距時間間隔及指定時間點自動作業模式等功能

- 具終端機模式(即時值或記錄值資料輸出)等功能

- 可搭配 Window XP, VISTA 及 WIN 7 作業系統使用

- 光量子計4組

- 光量子計：廠牌LI-COR，型號LI-190S(含:3米長纜線)

- 每組附水平底座含水平氣泡

四、數據傳輸模組2組：

(一)GSM 無線式數據機

- 至少包含GSM 900 及 GSM 1800 雙頻使用

- 傳送速率：300 – 115000 bps(含)或更大範圍

- 通信介面：RS232

- 具資料傳輸及信號位準 LED燈號顯示

- 工作電壓：12 – 48 VDC(含或更大範圍)

- 操作環境：-20℃ 至 +55℃(含或更大範圍)

- 附件：含轉接頭及排線等

- 配合上述自動資料蒐集器使用

(二)撥接式數據機：傳送速率9600bps(含)以上,可配合電腦與遠端自動資料蒐集器連線使用

五、180 cm(含以上)可調式三角架：2台

六、備註：

- 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

- 含儀器設備現場定位安裝，並裝設遮雨遮陽罩。自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

- 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供原廠儀器操作手冊1份及儀器中文操作手冊1份。

- 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2012年6月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

- 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

- 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

- 廠商應於決標日起45個日曆天內交貨完成。