高雄區農業改良場「毛豆乘坐式田間管理機1台」規格

- 機體及引擎

  - 駕駛型式：乘坐式。

  - 全長：4.0~4.3 m。

  - 全寬：1.8~2.1 m。

  - 全高：2.3~2.6 m。

  - 輪距：可調整，174~186 cm。

  - 離地面高度68~75 cm。

  - 引擎種類：水冷式柴油四衝程。

  - 最大馬力≧23 HP。

  - 輸出馬力≧23/2800 PS/rpm。

  - PTO回轉速：550~850 rpm。

- 行走部

  - 車輪尺寸：88~100 mm。

  - 軸距：145~155 cm。

  - 傳動系統：四輪驅動。

  - 轉向方式：油壓動力四輪轉向，並可前輪、後輪單獨轉向。

  - 變速方式：HST液壓無段變速系統及齒輪組。

  - 主 變 速：無段變速

  - 副 變 速：前進≧3段，後退≧3段。

  - 最小廻轉半徑：≦2.7 m。

  - 行走速度：高速前進≧12 km/h，高速後退≧8 km/h。

- 作業機升降裝置

  - 安裝方式：快速接頭2點連接。

  - 水平控制：自動。

  - 升降方式：單控式。

  - 倒車舉高：有。

- 附件：附桿式噴藥機具1組(未附者本機應與本場現有桿式噴藥機具相容)。

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份(中日文或中英文)。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年01月1日以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起4個月內交貨完成。