高雄區農業改良場「大豆種子循環式低溫乾燥機一台」規格

- 乾燥方式：遠紅外線乾燥，乾燥速度及乾燥温度可控制。

- 最大處理量：單次≧5000 ㎏。

- 定格電壓：三相220 V或200 V。

- 所需動力：≧3.5 kW (1 kW = 1.34 HP)。

- 機體

  - 全長：330~380㎝。

  - 全寬：140~190㎝。

  - 全高：550~650㎝。

  - 全重：1400~2000 ㎏。

- 燃燒機

  - 使用燃料：煤油或柴油。

  - 燃燒型式：槍型單噴嘴或雙噴嘴。

  - 點火方式：高壓自動點火或自動放電點火。

  - 最大燃燒量：≧11 L/HR。

- 送風機

  - 種類：斜流式。

  - 所需動力：≧2.0 kW (1 kW = 1.34 HP)。

  - 廻轉數：≧1,500 r.p.m。

- 性能：

  - 種子裝載時間：≧28分鐘。

  - 種子排出時間：≧28分鐘。

  - 最大乾減率：每小時≧0.3 %。

- 安全裝置：焰感應器、風壓感應器、電磁閥、過熱異常檢出装置、感震装置、燃燒速率傳感器，水分自動停止控制。

- 配件：油箱95公升、昇降機前入料斗(配合入料口)。

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份(中日文或中英文)。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年01月01日以後出產或進口之非大陸地區全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起45個日曆天內交貨完成。