高雄區農業改良場「曳引機一台」規格

- 動力系統

  - 引擎馬力：80HP以上之水冷式柴油引擎。

  - 四汽缸，排氣量4000C.C.（含）以上，各缸獨立式噴射泵。

  - 引擎配備渦輪增壓器、進氣冷卻器。

  - 柴油箱容量：100公升（含）以上。

  - 空氣濾清器為雙層乾式。

- 傳動系統

  - 行走離合器：單片乾式離合器，以油壓控制離合器。

  - 變速檔：前進30段（含）以上、後退15段（含）以上，以機械式操作。

  - 本機須有四輪驅動，四輪驅動開關以電子式操作。

  - 本機須有四輪差速器固鎖，四輪差速器固鎖開關以電子式操作。

  - P.T.O：以電子油壓控制起動，具備540/540ECON（750） r.p.m.兩段轉速（含）以上。

  - P.T.O離合器為獨立浸油式。

- 油壓系統

  - 最大舉升重量：3600公斤（含）以上，以機械式操作。

  - 泵流量：每分鐘50公升（含）以上。

  - 配備有3組（6孔）外部油壓（含）以上。

- 轉向系統

  - 轉向角度：55º（含）以上。

  - 轉向方式：獨立式轉向泵，雙油壓缸油壓動力轉向。

- 煞車系統

  - 本機須有四輪煞車，四輪全油浴式碟片油壓煞車，須可切換後輪煞車或四輪煞車。

  - 獨立式手煞車。

- 機體尺寸

  - 全長：3500mm（含）以上。

  - 全寬：2100 mm（含）以內。

  - 離地高：380 mm（含）以上。

  - 軸距：2250 mm（含）以內。

  - 重量：3600公斤（含）以內。

- 隨車附件：日本製迴轉犁一台。

- 作業寬度220公分。

- 須安裝開墾刀。

- 補充說明

- 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄及中文說明書，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

- 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

- 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供中文操作手冊1份。

- 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年07月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

- 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

- 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

- 廠商應於決標日起60個日曆天內交貨完成。

- 本機須為原廠冷氣車廂，前後玻璃門皆可開啟。

- 本機須附前配重150公斤以上。