高 雄 區 農 業 改 良 場

溫室(CC4-2)增設內遮陰裝置及噴灌系統施工規範

A. 內遮陰裝置-PR排齒式

(1).傳動設計採用排齒、聯軸器 (須為Ridder、Lock或De Gier廠牌之一，並檢附出廠證明或進口證明)，及採用減速機1/4 HP銜接1"鍍鋅管傳動軸，雙列四點傳動，聯動管為3/4”鍍鋅管。

(2).支撐線為白色2.5mm尼龍PE線,間距上120CM、下60CM各一列。

(3).內遮蔭網採用遮光率70%鋁箔遮陰網，可反射輻射熱70％，需檢附出廠證明。

(4).控制方式可由時間控制或手動方式控制，不銹鋼外箱。

(5).鋁導桿為6063-T5鋁合金及本色陽極烤漆處理。

B. 噴灌系統

(1).儲水桶為500L方形桶。

(2).定比稀釋器規格1”。

(3).手動灌溉操作，附幫浦控制箱。