塑膠布防雨棚材料及安裝規範：

- 塑膠布防雨棚1間，面積：長30公尺×寬9.09公尺(±2%)，規格及設計詳如附圖(地面柱位圖、非天窗面側視圖、天窗面側視圖、前視圖、後視圖、內排圖A及細部組裝圖)。

- 支柱埋設位置及數量詳如地面柱位圖，預先挖孔埋設柱頭(以混凝土預鑄，直徑30公分×高度75公分，中間包埋1.2"*2.3mm*1.1M熱浸鍍鋅鋼管)，土石回填壓實。

- 立柱及封口立管為50mm*50mm*2.0mm熱浸鍍鋅鋼管，不得使用焊接品增加長度，地面起30公分高度需上紅丹漆。

- 頂棚圓拱彎管1.5" *1.45mm (48mm)、直連管1" *1.45mm (33.4mm)、壓條樑50mm*45mm*1.45mm為鍍鋁鋅材質，含鋅量350g/m2或以上(驗收時廠商須提供合格認證單位提供之證明)。

- 結構之封口面須加裝水平防傾管4支，天窗結構亦須於兩側加裝防傾管。

- 內直連管1.5"*1.45mm須連接前後封口。

- 立柱、加強柱等配件焊接後須熱浸鍍鋅處理，鋼管連接用固定用螺絲須熱浸鍍鋅處理。

- 不得於工地現場再行切割或焊接破壞熱浸鍍鋅層。

- 使用一體成型連接管束 1.5"、1"、厚度2mm或以上，不得使用2片套合型。

- 側面及前封口覆30%圓紗平織黑網，後封口覆50%針織黑網，頂棚及天窗上覆0.18mm PE塑膠布及30%圓紗平織黑網，天窗開口覆14目黑色防蟲網。

- 黑網固定皆使用不鏽鋼S線固定，至地面需多預留60公分作為填土密封之用，PE黑板於地上45公分其餘長度需與黑網一起填土密封。

- 天窗控制須具有雨滴感測及溫度感測，能自動偵測開閉。

- 須包含現場配電及220V交流電轉換24V直流供電。

- 塑膠布防雨棚驗收後起算主結構保固一年。

- 施工位置以現場實地使用為主。