行政院農業委員會高雄區農業改良場

科研財物採購需求規範

採購標的項次：第三項

品名: 72公升直立式高壓滅菌釜。

數量:1台。

- 用途：滅菌處理及培養微生物用培養基之製備。

- 規格：

- 內桶尺寸：直徑35 cm x 深75 cm以上。

- 內桶容量：72公升以上。

- 消毒溫度：121℃。

- 消毒壓力：1.2 Kgs/cm2。

- 乾燥方式：電熱片乾燥。

- 材質：內桶、外箱、消毒網籃，皆為不銹鋼。

- 附件：需含消毒籃網一個 (33x71cm)、底墊一片、墊鈎一支及電源線    一組。

- 主要裝置：需含總開關、起動鈕、壓力表，60分定時器，指示燈，消毒乾燥開關、排水閥、排氣閥、安全閥、操作完成及過熱時自動斷電附警報通知、溫度控制器、壓力控制器、排水管。

三、其他：

1.以上規格允許更優規產品參與投標。投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得直接將機關提供之規格文件作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

2.本案總價款：包含稅金、運輸等費用。

3.需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

4.提供中文操作手冊或使用說明書1份。

5.得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書。若為國外產品須另檢附海關進口證明(含海關關防)且為2015年10月以後非大陸地區之全新品，以供驗收。

6.	確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

7.相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

8.	履約期限：得標廠商應於105年5月31日前將採購標的送達高雄區農業改良場。

9.履約地點：高雄區農業改良場

地址：屏東縣長治鄉德和村德和路2-6號

需求單位：植保研究室

聯絡人：陳泰元

聯絡電話：08-7746788