行政院農業委員會高雄區農業改良場

科研財物採購需求規範

採購標的項次：第二項

品名:10公升發酵槽組。

數量:1組。

- 用途：微生物培養。

- 規格：

- 矽硼(Borosilicate)玻璃槽體:採用工業等級矽硼玻璃,耐高溫耐高壓, 耐受性佳。

- 上蓋材質: 316L，抛光 ≤20 Ra/in: 水平焊接的上蓋製程, 可確保與培養液接觸的部份無死角, 無卡菌及汙染風險。

- 槽內總體積:12.5 公升。

- 實際工作體積:10 公升。

- 上蓋需具備之相關孔位:

  - 雙口饋料座 x 2。

  - 接種口。

  - 接氣孔。

  - 電極口 x 2 (pH/DO) 。

  - 冷水循環管。

  - 冷凝管。

  - 溫度電極口。

  - 消泡電極口。

  - 取樣口。

- 具攪拌、通氣及流量控制:

  - 具無刷馬達，轉速為30至1000 rpm，運轉時低噪音。

  - 擾流板x 4。

  - 高度可調式Rushton 攪拌葉片x 3: 葉片經表面拋光處理，不易卡菌，容易清潔。

  - 底部環形空氣分佈器,通氣孔開口向下,防止粘稠醱酵液堵塞通氣孔。

- 未來功能之擴充性應包含：

  - 可擴充應用下列型式槽體

    - 夾層式。

    - 氣舉式。

    - 電毯式。

    - 平底加熱式。

  - 溫度、攪拌、饋料可程式控制並配合客戶自主編寫程式，自由整合運用發酵所有參數。

- 需具備之探針配件：

  - 耐壓耐溫可滅菌之 pH 探針 x 1支。

  - 耐壓耐溫可滅菌之溶氧探針 x 1支。

  - 溫度探針 x 1支。

  - 消泡探針(利用導電度原理來偵測起泡的高度) x 1支。

- 其他附屬配件 :

  - 250 毫升的血清瓶(含 2 孔不鏽鋼連接頭) x 4 個

  - 500 毫升的血清瓶(含 2 孔不鏽鋼連接頭) x 1 個

  - 直徑 45mm 的 0.2μm 可滅菌空氣過濾器x 10 個。

  - 不鏽鋼連接管x 15 個。

  - 手持式噴火槍x 1 個。

  - 矽膠管夾x 16 個。

  - 1 捲矽膠管(內徑為 3.2 毫米)-25 呎。

三、其他：

1.以上規格允許更優規產品參與投標。投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得直接將機關提供之規格文件作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

2.本案總價款：包含稅金、運輸等費用。

3.需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

4.得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書。若為國外產品須另檢附海關進口證明(含海關關防)且為2015年10月以後非大陸地區之全新品，以供驗收。

6.	確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

7.相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

8.	履約期限：得標廠商應於105年5月31日前將採購標的送達高雄區農業改良場。

9.履約地點：高雄區農業改良場

地址：屏東縣長治鄉德和村德和路2-6號

需求單位：植保研究室

聯絡人：陳泰元

聯絡電話：08-7746788