行政院農業委員會高雄區農業改良場

旗南分場「簡易溫室5棟」工程施工規範

一.鐵材工程：

1.材料：

(1).本工程採用之型鋼、方管，均須符合國家標準CNS。

(2).本工程使用之鋼材，所有焊接點除不銹鋼品外，均以底漆加面漆處理以防鏽。

(3).本工程使用之螺栓、螺絲、墊片等鋼材，除不銹鋼品外所有表面防銹處理。

2.加工：

（1）展直校正：每支鋼料在使用前均須檢查，如有彎曲變形之慮應採用不損傷鋼料之方法予以展直校正，如有鋼料受損較重，不可強行校正，應變做短料使用。

（2）裁切：裁切鋼料之方法，應以不損傷鋼料為原則，不得使鋼料發生破裂扭曲。凡鋼板切割，應用自動機導燄切,以達到整齊之割線。

（3）表面清潔：被焊接面必須無鬆屑、渣銹，潔淨無油脂等物，如已施漆，應將焊縫範圍五公分寬雙面，其油漆刮除潔淨，然後施焊，焊成後再進行補底面漆。

（4）焊法：各部焊法、厚度、長度均須確照圖示辦理，其應用焊條粗細，電焊機電壓電流，均須確導規範辦理。凡對焊條厚者，須有離縫或邊鉋成斜面，凡角焊在連接地位須儘量靠緊密合。

3.組立：

（1）試併：各鋼架在工廠成後，均需試併完善，運至工地依式組立。

（2）簡易溫室以拱形1”錏管為主體，側面以1/2”錏管牽引，拱形結構每70公分一組，又間隔1組為加強結構型。(如圖A、B)

（3）整體骨架前後已1/2”錏管做雙斜撐。

（4）以土壤地表水平作高程，完成溫室28*7.9*4.5高(公尺)三棟、32.3*7.9*4.5高(公尺)兩棟。

二.立面出入子母門裝置：

施工：

- 組裝方式依圖樣說明確實施工。

- 每棟設一樘子母門，母門：寬3米，高2.1米，為活動大門，方便整地時曳引機進出；子門：寬1.5米，高1.95米，為平時工作出入用。

- 組裝門時，應測其水平垂直度，以利橫拉順暢平順。

三.溫室外固定式防蟲網、PEP膜裝置

材料：

（1） 防蟲網規範為32目PE製白色系列，PEP膜規範為0.15mn，固定押條全採用不銹鋼押條槽,及不銹鋼製品彈簧線，以防鏽蝕。

施工：

（1） 防蟲網、PEP膜施工須平整固定，每一押條槽至少上8支以上固定螺絲，並力求平均分佈。

四.RC基座埋設工程

材料及施工：

（1）放樣：於旗南場試驗田區，依業主指定位置放樣。

（2）開挖：依現場尺寸分配地錨埋設及底板埋設。

（3）每一棟前後相對立柱組，30*30*30(cm)水泥灌漿。

五. 溫室頂部防風帶

材料及施工：

於周邊立柱高2.1米處壓條部設置防風帶扣環，將防風帶拴緊固定於扣環。內側頂部鋼索(PVC4*6)交會連結地錨固定。(依現有溫室為準)

六. 溫室側牆

材料及施工：

於每棟4面側牆高2.1米處設1捲手動捲揚式遮雨布。(依現有溫室為準)

七. 溫室排風系統工程

材料及施工：

（1）每棟外設1百葉排風扇，正門內2/3處設1排風扇，2組排風扇連結1組溫控設備。(依現有溫室為準)

（2）遮陰網。(依現有溫室為準)

八.其它

(1)簡易溫室工程施工規範要求，欲承攬之廠商招標前請致現場確認圖說以及施工規範之要求。

(2)試驗田舊有的小型隧道式溫室(共8棟)須拆除，拆除後所有材料搬運至旗南分場倉庫放置。

簡易溫室圖