智慧型毛豆莢自動選別機1台財物採購規格書

一、採購標的：智慧型毛豆莢自動選別機1台

二、需求內容：規格與性能：

（一）機體尺寸

1.全長：150~250㎝。

2.全寬：≦150㎝。

3.全高：≦200㎝。

4.輸送機台高度：50~70㎝（輸送帶至地面高度）。

5.機體底部至活動輪≧6個。

6.機體防震器≧8個。

7.全重：≦250 ㎏。

（二）豆莢自動選別裝置

1.光學系統：相機含鏡頭≧5組，光源≧1個。

2.豆莢揀選手臂≧4支。

3.輸送帶寬度≧30 cm。

4.最大處理量≧120 kg/hr(以原料豆莢不合格率25%估算)，可連續進料。

（三）操作控制系統：

1.顯示器≧1個。

2.伺服馬達控制器≧8個。

3.格外品影像自動選別檢測種類≧7項(單仁、黑斑、畸形、擦傷、異色、殘缺、抽絲)，並可進行自動辨識及自動剔除。

4.介面顯示：豆莢檢測影像、格外品百分比、格外品種類比例圖、。

5.控制系統具有趨勢圖形及畫面擷取功能，可顯示檢測的時間、日期與不合格數量紀錄，並可讀取及儲存單點數據。

6.控制系統具有歷史數據(包含產線、檢測時間、日期與不合格數量)與事件履歷(包含異常警報)查詢及儲存功能。

7.控制系統具有自我檢知功能，可即時偵測設備異常，並具自動停止保護功能。

（四）具遠端監控功能，可透過網路連線同步監控。

（五）定格電壓：單相或三相220V（200V）或110V（100V）。

三、備註：

（一）投標時須檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文、英文、日文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用原文)，不得逕將本採購規格書直接作為投標規格文件（如於型錄或說明書未有採購規格書所列項目之需求內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

（二）需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日次日起負責保固1年，並需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

（三）得標廠商須免費派員至本場旗南分場指定地點實施實際操作教育訓練(至少3小時)，並提供中文或原文儀器操作手冊或使用說明書2份(1份由使用單位收執、1份核銷時使用)。

（四）得標廠商應提供2020年1月以後出廠之全新品，並須檢附產地證明或出廠證明【該證明文件須含有製造商名稱(若為國內廠商須標示公司名稱及地址等資料並蓋公司大小章；若為國外廠商，須有原廠簽名)、製造日期(或出廠日期)、產地、履約標的之型號及序號等相關資訊】，若無法由該文件查得者，請檢附進口報單(須加蓋海關章戳)或其他證明資料供查驗)。

（五）原產地：外國廠商不可參與投標，但我國廠商所供應財物之原產地得為法國、義大利、德國、美國、日本、韓國(未列明者，不允許)，惟不允許供應大陸地區標的。

（六）相關文件資料如有假造，依法追究相關責任。

（七）履約期限：得標廠商應於109年12月28日前將採購標的送達履約地點，並安裝測試至正常使用狀態及完成教育訓練。

（八）履約地點：高雄區農業改良場旗南分場(地址：高雄市旗山區南隆街3號)。

| 本採購規格書經審視確認無誤： | (請購人簽章確認) |
| --- | --- |