塑膠布簡易溫室1間施工規範

- 塑膠布簡易溫室1間，面積：長30公尺×寬9.2公尺(±2%)，規格及設計詳如附圖( (含)基礎配置圖、9.2M邊排側面、9.2M柱面內排、3米天窗面邊排、3米非天窗面邊排、活動內網配置圖、組裝示意圖、細部組裝圖、天窗組合示意圖))，圖面未詳盡部分請詳見材料清單。

- 基礎柱頭埋設位置及數量詳如基礎配置圖，預先挖孔埋設柱頭(以混凝土預鑄，直徑40公分×高度90公分，中間包埋柱頭底管90×40×2.5mm*80cm熱浸鍍鋅鋼管)，土石回填壓實。

- 立柱及加強柱為熱浸鍍鋅鋼管，不得使用焊接品增加長度，地面起30公分高度需上紅丹漆。

- 頂棚圓拱彎管、直連管、壓條樑為鍍鋁鋅材質，含鋅量350g/m2或以上(驗收時廠商須提供合格認證單位提供之證明)。

- 結構之封口面(9.2M邊排面)須加裝水平防傾管4支，天窗結構亦須於兩側加裝防傾管。

- 內直連管須連接前後封口。

- 立柱、加強柱等配件焊接後須熱浸鍍鋅處理，鋼管連接用固定用螺絲須熱浸鍍鋅處理。

- 不得於工地現場再行切割或焊接破壞熱浸鍍鋅層。

- 使用一體成型連接管束，厚度2mm(含以上)，不得使用2片套合型。

- 黑網固定皆使用不鏽鋼S線固定。

- PE黑板於地上部至少45公分，其餘部分埋於地下。

- 天窗、側邊捲簾的控制須具有溫度感測，能依設定溫度自動偵測開閉，並可切換為手動、自動及停止。

- 電動內遮網的控制須具有光度感測，能依設定光度自動偵測開閉，並可切換為手動、自動及停止。

- 須包含現場配電及220V交流電轉換24V直流供電。

- 施工地點：本場花卉試驗田區，廠商投標前可先至現場實地勘查。

- 履約期限：自決標日起7日內申報開工，開工日起60個日曆天竣工。

- 保固期限：自驗收合格日起算保固一年。