行政院農業委員會高雄區農業改良場

財物採購規格書

採購名稱：臥式真空包裝機

數量： 1台

規格需求：如下

- 真空：德製真空泵浦20CFM(含以上)/單相220V或40 CFM(含以上)/三相 220V。

- 整平：

A.整平機之振動原件為可調式，且需可達到70~150公斤之扭力。

B.整平氣壓缸採用雙氣缸以上；出力為可調式，且需可達到20~150公斤。

C.整平方式為由上而下壓式，真空值達到至720mm-hg時；整平板不可下陷超過1mm。

D.真空成品厚度為10~45mm，需一次性完成，不另加墊物品來完成前項厚度。

- 封口：6~8mm。

- 控制：可有9組功能記憶組別。

- 工作效率：2~4次／分。

- 包裝規格：可包裝立體包 (300公克~2公斤)、真空整平包裝(300克~5公斤) 、臥式包裝(300g~5公斤) 等三項功能，立體包一次1~9包、真空整平包一次2包。

- 機械尺寸：760 × 760 × 1150 mm ±5%（附加活動四輪）。

- 槽內尺寸：640 × 500 × 300 mm ±5%。。

- 附件：調壓閥、振動馬達、變頻器。

- 以上規格均允許更優規產品參與投標，為確保產品品質，廠商投標時需檢附型錄以憑審查，並標示出規格。不接受原產地為中國大陸之產品參與投標。

- 履約期限：廠商應自決標日起90個日曆天內交貨完成。

- 備註：

(一) 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文

件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英

文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於

型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自

行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐

證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處

及標示項次，俾利審查。

(二)需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責

保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人

為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

(三)得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓

練，並提供中文操作手冊1份。

(四)得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年12月以

後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明

以供驗收。

(伍)確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商

品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

(六)相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。