行政院農業委員會高雄區農業改良場

財物採購規格書

採購名稱：農地搬運車

數量： 1台

農地搬運車規格與性能：

- 引擎規格：全新18HP(含以上)柴油引擎。

- 機體尺寸：(長×寬×高)3780 mm×1520 mm×1480 mm(含以上)。

- 貨台尺寸：(長×寬)2420 mm×1520 mm(含以上)。

- 煞車裝置：四輪雙迴路油壓煞車及手煞車。

- 避震裝置：前後彈簧鋼板及油壓避震器。

- 驅動方式：四輪驅動

- 轉向機構：圓形方向盤。

- 最大載重：1000Kg(含以上)。

- 爬坡能力：15度(含以上)。

- 起動方式：手動及電動起動馬達，電瓶N50(含以上)。

- 變速系統：全新變速箱，前進8檔、後退2檔，(得以高低副變速達成、一體成型)。

- 離合器：單片汽車式離合器片及梅花式壓板

- 輪胎規格：前輪600-12×2輪、後輪600-12×4輪。

- 加裝油壓升降尾門，寬1520mm高度700mm(含以上)。

- 貨台底板：錏板2.0mm(或以上)。

- 貨台框架：木框架。

- 最大速度：20 Km/hr

- 附工具箱一個，內含雙面開口板手10-13、12-14、17-19、22-24及十字、一字螺絲起子等5項各1支。

- 其他條件：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，必要時需配合拆解引擎外殼檢視內部及安裝回復，其所需人力、機具、費用皆由得標廠商提供。

  - 履約期限：自決標日起30個日曆天交貨完成。

  - 履約地點：本場(屏東縣長治鄉德和村德和路2-6號)。

  - 得標廠商須免費派員至機關指定地點實施實際操作教育訓練，並提供中文說明書及維修手冊1冊(包含零件表)。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2015年01月以後非大陸地區之全新品(含引擎及變速箱），若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 故障電話叫修，須於48小時內到修。

  - 總價款包含稅金、運輸及安裝費用。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 試車運轉正常後辦理驗收事宜，驗收後付款。

  - 自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。