高雄區農業改良場招標採購規格書

露點產生器系統（含資料蒐集器）

儀 器 規 格

1.露點產生器系統 數量：1 套 規格： 露點範圍： 0~50℃（在冷卻水條件下限制為35℃） 精確性： 在0~50℃間，±0.2℃（含以下） 穩定性： 典型條件下，當25℃時，每天＜0.02℃（含以下）；在25℃條件下， 最大每天0.04℃（含以下）； 誤差水平： 0.01℃（含以下），峰到峰 再現性： 0.01℃（含以下） 反應時間： 當從室溫到高露點時，典型的時間為每℃15秒（含以下）；當從室溫到低露點時，反應時間為30秒（含以下）； 顯示：數字LCD顯示溫度設定、℃或電池電壓 流速： 最大至少可調整為2.0L/min 流量輸出：二個快速接頭可連接內徑4mm外徑6mm的塑膠管 流量計精度：滿刻度的±4%（含以下） 模擬信號輸出： 0-5V（100 ohm impendence），100mv/℃ 命令輸入： 0~5V，100mv/℃； 2.多點式精密資料存取器 (1)主機 - 中央處理單元:16-bit, 具有32 bit內部核心（含以上） - 類比解析度 : 13-bit（含以上） - 類比輸入頻道: 8組差動 或 16組單端（含以上） 範圍: ±2.5mV, ±7.5mV, ±25mV, ±250mV, ±2500mV, ±5000mV 精度: ±0.06% of reading + offset, 0° ～ 40℃ ±0.12% of reading + offset, -25° ～ 50℃ - 脈衝輸入頻道: 2個 24-bit, 可選擇接點開關, 高頻脈衝或低位準AC信號 - 數位I/O頻道: 8個或4個 Tx, Rx COM port（含以上） - 輸入頻道具氣體放電管避雷保護 - 具有程式控制Switched 12V埠 - 具 SDI-12界面 - 具內藏鋰電池以保護資料及程式 - 內建RS-232埠(傳輸速率: 300-115200 bps)及具有CS I/O埠作為其他連線使用 - 具有將來擴充使用有線電話/2.4GHz/UHF/VHF/GSM/GPRS/ADS/衛星等連線功能。 l. 控制8組介面（含以上），可控制農業機具、撒水裝置，溫度開關等 m.內部記憶容量: 4MB（含以上）。可增加擴充記憶模組，隨插隨用，快 速增加記憶至2GB（含以上）。 n.含各式程式撰寫，儀器教育訓練，以及安裝設備指導。 - 附防潮箱&電源充電裝置 (2)擴充記憶卡 USB介面、2GB儲存量 (3)訊號擴充板Relay Multiplexer - 16-channel or 32-channel（含以上） - 最多可接32點雙接點；T/C訊號 - 電流：<210μA、操作6 mA - 最大供電時間：20 ms 電源：11.3~16VDC 備註：檢附產品型錄，並標示型錄內產品規格。 保固期：一年